动态注浆控制方程

1.质量平衡与浆液输运方程

孔隙率演化方程：

−∂ϕ∂t+div(vs)−div(ϕvs)=^n

本质是固体骨架（包含被过滤附着的浆液颗粒）的体积守恒方程。ϕ为孔隙体积占总体积的比例，−∂ϕ∂t其实是∂（1−ϕ）∂t固体体积分数（1−ϕ）为固体（包括原始土颗粒和任何附着物）体积占总体积的比例。div(vs)描述了由于固体骨架的整体运动所引起的单位体积内固体体积的“产生”或“消失”，−div(ϕvs)对第2项的必要修正，以确保方程描述的是纯固体的守恒。^n定义为单位时间、单位体积内被土壤骨架捕获的浆液量，代表了浆液过滤对固体相的贡献。

对流输运方程：

∂(cϕ)∂t+div(cqw)+div（cϕvs）=−^n

本质是浆液（悬浮颗粒相）的质量（或体积）守恒方程。它描述了在多孔介质中，浆液含量如何因流动输运和物理过滤而发生变化。c为孔隙流体中浆液的体积浓度，cϕ表示单位总体积土壤中所含浆液的体积。∂(cϕ)∂t表示在空间某一点上，单位总体积土壤内所含浆液体积随时间的变化速率。div(cqw)是最主要的输运机制，描述了浆液如何被孔隙流体的整体渗流 qw 所携带和迁移。∂(cϕvs)∂t一项描述了浆液如何随着固体骨架的整体变形和移动。−^n代表了浆液的损失。

连续性方程：

div(qw)+div(vs)=0

饱和多孔介质（固体骨架 + 孔隙流体）的整体体积守恒方程

2.动量平衡方程

div(σ'−pwI)+w=0

饱和多孔介质在准静态、等温条件下的全局线性动量守恒方程

3.本构关系

达西定律：

qw=−kμ(grad(pw)−ρg)

Kozeny-Carman关系:

k=k0ϕ3(1−ϕ)2

混合物密度：

ρ=cρg+(1−c)ρw

流体粘度演化：

μ=cμg+(1−c)μw

浆液粘度随时间变化：

μg(t)=μg0eξt

过滤定律：

^n=λfcqw